Формат NOTAM состоит из двух основных частей:

а) часть, представляющая интерес для службы связи, обрабатывающей данное сообщение (адресная часть – категория срочности, адрес получателя, дата и адрес отправителя);

б) часть, содержащая сообщение NOTAM.

Содержание части b сообщения NOTAM

1. Указывается серия (А, В, С….), если NOTAM рассылается несколькими сериями.

А-NOTAM, содержащие информацию для полетов на дальние и средние расстояния, с

выборочной международной рассылкой;

В-NOTAM, содержащий полную информацию о всех аэродромах/вертодромах, средствах и

процедурах, использующихся при полетах международной ГА, с международной рассылкой в соседние государства.

2. номер/год NOTAM – серийный номер последовательно возрастает на протяжении календарного года.

Например, А0012/03 – NOTAM серии А, номер 0012, 2003 года.

3. Обозначения NOTAM:

- NOTAMN

- NOTAMR

- NOTAMC

Определители (пункт Q)

Пункт Q имеет восемь полей от a) до g), каждое из которых отделено косой линией. Если поле не содержит информации, пробелы между косыми линиями отсутствуют (т.е. полей меньше, чем 8).

а) РПИ – индекс (указатель) местоположения ИКАО

РПИ или указатель страны плюс «ХХ», если это относится более чем одному РПИ в пределах государства, что затем указывается в пункте А.

б) Код NOTAM – пятибуквенный код ИКАО

- первая буква всегда Q – означает, что передаваемая информация кодирована последними четырьмя буквами;

- вторая и третья буквы означают предмет сообщения (вид средства или условия);

- четвертая и пятая буквы обозначают условие, относящееся к предмету сообщения (вид опасности и эксплуатационное состояние).

Информация по расшифровке кода NOTAM публикуется Doc8400 «Сокращения и коды ИКАО».

с) Движение

I =  ППП (IVR)

V = ПВП (VFR)

IV = ППП/ПВП.

d) Цель

N – означает NOTAM для незамедлительного уведомления эксплуатанта ВС;

B – NOTAM включается в бюллетени предполетной информации БПИ (PIB);

O – важная эксплуатационная информация для полетов по ППП;

M – NOTAM для предполетного инструктажа необязателен.

е) сфера действия

А – аэродром;

Е – маршрут;

W – навигационное предупреждение;

АЕ – радионавигационные средства используются в качестве аэродромных и маршрутных.

f) и g) нижняя/верхняя граница

000 – средний уровень моря (MSL);

000/999 – данные отсутствуют.

h) координаты, радиус

- геодезические координаты с точностью до одной угловой минуты;

- радиус действия в морских милях (три цифры).

Например, 4700N01140E043.

- Индекс местоположения ИКАО для аэродрома или РПИ ууказывается в пункте А).

- Срок действия опубликован в в полях В), С) и D).

В) указывается дата/время начала события или деятельности («С»);

С) указывается дата/время окончания события или деятельности («ДО»).

примечание. «дата/время» - публикуется в виде десятизначной цифровой группы (год, месяц, число, часы и минуты по UTC).

Например:  В) 0311241230 – 24 ноября 2003 года в 12.30 UTC.

Сокращения, указанные в пункте С) означают:

- PERM – постоянный или постоянно

- EST – предположительно.

- Расписание указывается в поле D)

Публикуется график или период (периоды) в течении которых имеет место какое-либо событие или опасность (поле D заполняется при необходимости).

- Текст NOTAM публикуется в поле E)

- текст публикуется в виде аббревиатуры универсальных фраз декодированного кода NOTAM ИКАО, дополненного при необходимости, за счет индексов определителей, указателей, позывных, частот, цифр, открытого текста и сокращений ИКАО.

- Нижняя и верхняя границы ограничения воздушного пространства или навигационных предупреждений публикуется в полях F), G)

F) нижняя граница:

- MSL – уровень моря;

- GND – уровень земли;

- FL120 – от эшелона 120;

- CFC – поверхность;

- и др.

G) верхняя граница:

- UNL – без ограничений;

- 16200MSL – 16200 футов над средним уровнем моря;

- 6500m AGL – 6500 метров над уровнем земли;

- и др.

Декодирование (вторая и третья буквы).

AGA (аэродромы)

Светотехническое оборудование (L)

LA – система огней приближения

LB – аэродромный светомаяк

LC – огни осевой линии ВПП (указать ВПП)

LH – огни ВПП высокой интенсивности

LI – ограничительные опознавательные огни ВПП

LJ – огни указателя входа в створ ВПП

LS – огни концевой полосы безопасности

LV – система визуальной индикации глиссады

LZ – огни зоны приземления

AGA

Рабочая площадь и посадочная площадка (М)

MA – рабочая площадь

MB – несущая способность

MC – полоса, свободная от препятствий

MD – объявленные расстояния

MH – тормозная установка на ВПП

MK – место стоянки

MM – дневная маркировка

MR – ВПП

MT – порог

AGA

Средства оборудование и обслуживание (F)

FA – аэродром

FH – зона приводнения/платформа для вертолетов

FL – указатель  направления посадки

FS – оборудование для удаления снега

FU – наличие топлива

FZ – таможенная служба

COM (связь)

Средства связи и наблюдения (С)

CA – оборудование связи «воздух-земля»

CE – маршрутный обзорный радиолокатор

CG – радиолокационная система посадки по команде с земли

CP – радиолокатор точного захода на посадку

CR – обзорный радиолокатор радиолокационной системы точного захода

CS – вторичный обзорный радиолокатор

CT – обзорный радиолокатор аэродромной зоны

COM

Системы захода по приборам и микроволновая система посадки (I)

IC – система посадки по приборам

ID – DME, взаимодействующая с системой ILS

IG – глиссада ILS

II – внутренний маркер ILS

IL – курсовой радиомаяк ILS

IM – средний маркер ILS

IO – внешний маркер ILS

IS – ILS категории I

IT – ILS категории II

IU – ILS категории III

COM

Аэродромные и маршрутные навигационные средства (N)

NA – все радионавигационные средства (за исключением….)

NB – ненапрвленный радиомаяк

ND – дальномерное оборудование

NG – глобальная навигационная спутниковая система

NL – приводная радиостанция (позывной)

NM – маяк VOR/DME

NN – система TACAN

NO – система OMEGA

NT – система VORTAC

NV – маяк VOR

NX – пеленгаторная станция (тип и частота)

RAC (правила полетов и обслуживания воздушного движения)

Организация воздушного пространства (А)

AA – минимальная абсолютная высота (маршрут/пересечение/безопасная высота)

AC – диспетчерская зона

AD – опознавательная зона ПВО

AE – диспетчерский район

AF – район полетной информации

AH – верхний диспетчерский район

AL – минимальный используемый эшелон полета

AN – маршрут зональной навигации

AP – контрольный пункт (наименование или кодированное обозначение)

AR – маршрут ОВД

RAC

Правила воздушного движения (Р)

PA – стандатрная схема прибытия по приборам (обозначение маршрута)

PB – стандартная схема прибытия по ПВП

PD – стандартный вылет приборам (обозначение маршрута)

PE – стандартный вылет по ПВП

PH – полет в зоне ожидания

PI – порядок захода на посадку по приборам

PK – схема захода на посадку по ПВП

PM – эксплуатационные минимумы аэродрома

PO – абсолютная высота пролета препятствий

PP – относительная высота пролета препятствий

PX – минимальная абсолютная высота полета в зоне ожидания

Навигационные предупреждения

Ограничения воздушного пространства (R)

RA – резервирование воздушного пространства (указать)

RD – опасная зона (указать национальный индекс и номер)

RP – запретная зона (указать национальный индекс и номер)

RR – зона ограничения полетов (указать национальный индекс и номер)

RT – зона временного ограничения полетов (указать зону)

Национальные предупреждения

Предупреждения (W)

WB – выполнение фигур высшего пилотажа

WD – подрыв взрывчатых веществ

WE – учения (указать)

WM – пуски ракет, стрельба из пушек или стредьба ракетами

Прочая информация(О)

OA – служба аэронавигационной информации

OB – препятствие (указать пподробности)

OE – требование к входу воздушного судна

OL – заградительные огни на….(указать)

OR – координационный центр поиска и спасания

Декодирование (четвертая и пятая буквы)

Наличие (А)

AC – снято для технического обслуживания

AD – используется в наличии для дневных полетов

AH – часы обслуживания….(указать)

AK – возобновлена нормальная работа

AN – используется для ночных полетов

AO – работает

AP – используется по предварительному разрешению

AR – используется по запросу

AS – не используется

AX – предварительное извещение о выключении отменено

Изменение (С)

CA – включено

CC – завершено

CD – выключено

CE – смонтировано

CF – рабочая частота (рабочие частоты) изменена (изменены) на…

CI – опознавание или позывной для радиосвязи изменены

CM – смещенный

CN – аннулированный

CO – в рабочем состоянии

Опасные условие (Н)

HA – эффекттивность торможения

- плохая

- средняя/плохая

- средняя

- средняя/хорошая

- хорошая

HD – покрыто сухим снегом на толщину

HE – покрыто водой на толщину

HF – полностью свободно от мнега и льда

HI – покрыто льдом

HK – миграция птиц (указать направление)

HR – стоячая вода

HV – работа закончена

HW – ведутся работы

HX – скопление птиц

LC – закрыто

LD – небезопасно

LH – непригодно для воздушных судов, тяжелее

LI – закрыто для полетов по ППП

LN – закрыто для всех ночных полетов

LT – ограничено до

LV – закрыто для полетов по ПВП

Прочая информация (ХХ)

ХХ – открытый текст